Приложение № 4

ТИПОВОЕ  ЗАДАНИЕ

I-го этапа (отборочного) Конкурса профессионального мастерства

«Строймастер-2019» на территории Республики Саха (Якутия) в г. Якутске

в номинации «Лучший каменщик»

- Название и описание номинации

  - Название номинации – «Лучший каменщик»;

  - В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

  - Каменные работы включают:

Т/ ф: Кладка колонн прямоугольного сечения.

Т/ ф: Кладка с расшивкой швов по ходу кладки сложных стен

Т/ ф: Кладка стен средней сложности из кирпича с расшивкой швов по

ходу кладки

  - Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

- Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР»

  - Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием;

  - Оценка теоретических знаний тестированием.

- Практическое задание

  - Задание включает в кладку столбов в 2 кирпича и в1,5 кирпича, выкладывание лицевой однорядной кладки, выполнение декоративной кладки из кирпича.

  - На выполнение практического задания отводится 7 часов.

  - Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать значений, указанных в таблице 9.8.  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

  - Необходимо уметь:

    - Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки швов;

    - Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки колонн прямоугольного сечения;

    - Замешивать сухие строительные смеси;

    - Выполнять кладку декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку;

- Теоретические знания

  - Общие знания о применяемых материалах;

  - Знания технологии выполнения каменных работ;

  - Техника безопасности и организация рабочего места.

- Материалы

В задании используются следующие материалы:

    - Кирпич лицевой  желтый 250×120×65 – 16 шт;

    - Кирпич лицевой  коричневый 250×120×65 – 145 шт;

    - Раствор кладочный – 1 м3.

- Рабочее место

  - Каждому участнику предоставляется рабочее место. с минимальными размерами 2,5 × 4 на одного экзаменующегося, с жёстким основанием – асфальт, бетон

  - Для выполнения кладки модуляна рабочем местескладирован кирпич и сухая смесь.

  - Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/удлинитель для подключения миксера, а также вода для приготовления растворных смесей.

- Описание практического задания:

Задание включает в кладку модуля, который состоит из столба сечением в 2 кирпича (4 нижних ряда) по 3-х рядной системе перевязки швов, 1 кирпичи в1,5 кирпича (3 верхних ряда)– по однорядной системе перевязки швов,

Кирпич коричневого (красного) цвета – основная плоскость кладки, выполняется по однорядной системе перевязки швов, толщиной в пол кирпича.

Желтый кирпич, имитирующий кровлю, укладывается под углом в 45 градусов к горизонтальным рядам.

Толщина горизонтальных и вертикальных швов – 10 мм. Расшивка швов – вогнутая, глубиной 5 мм.

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать:

- отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба и стены модуля –3 мм;

- толщина  швов кладки: горизонтальных -2; +3 мм;

вертикальных -2; +2 мм.

- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной  2 м – 5 мм.

Время на выполнение практического задания:

Первый день:

  - Выкладывание модуля – 4 часа (включая перерыв на обед 1 час).

Второй день:

  - Выкладывание модуля– 3 часа.

  - Уборка рабочего места и сдача инструментов и приспособлений.

- Общий вид и размеры Модуля:

- Критерии оценки.

- отсутствие отклонения  от вертикали стены модуля –15 баллов;

- отклонения  поверхностей от вертикали стены модуля до 1-2 мм–10 баллов;

- отклонения  поверхностей от вертикали стены модуля до 3 мм 3 –5баллов

- отсутствие отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля –15 баллов;

- отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля до 1-2 мм–10 баллов;

- отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля до 3 мм 3 –5 баллов

- соблюдение одинаковой толщины  швов кладки: 10 баллов;

- отсутствие неровностей на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при накладывании рейки длиной  2 м – 15 баллов.

- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной  2 м  до 2 мм– 10баллов.

- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной  2 м до 5 мм – 5 баллов;

- горизонтальность верхней плоскости модуля – 10 баллов;

- соблюдение параметров модулябез отклонений –10 баллов;

- соблюдение угла декоративной клади в 45° - 10 баллов;

- чистота внешнего вида модуля – 5 баллов;

- соблюдение техники безопасности при проведении кладочных работ и распиловке кирпича на камнерезном станке – 5  баллов.

- чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению работ – 5 баллов.

Список рекомендуемых инструментов и СИЗ для выполнения практического задания:

- ведро 15л - 1 шт.

- лопата совковая -1 шт.

- щётка -1 шт.

- ветошь -0,5 кг

- ведро для мусора 15 л -1 шт.

- совок -1 шт.

- губка -1 шт.

- емкость для раствора – 1 шт.

- кельма каменщика-1 шт.

- молоток-кирочка-1 шт.

- киянка пластиковая – 1 шт.

- рулетка 5 м -1 шт.

- складной метр 2 м -1 шт.

- шнур-отвес -2 шт.

- шнур-причалка– 5 м.

- строительный карандаш - 3 шт.

- строительный маркер- 3 шт.

- уровень пузырьковый  600 (800)  мм -1 шт.

- правило 1,5 (2) м -1 шт.

- расшивка плоская 10 мм - 1 шт.

- расшивка полукруглая вогнутая 10 мм - 1 шт.

- нож строительный - 1 шт.

- удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением.

- бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л.

- станки для распиловки кирпича (один на 2 участников предоставляются организаторами конкурса).

- электрические строительные миксеры для приготовления растворов.

- комбинезон - 1 шт.

- ботинки с усиленным металлическим носком  - 1 пара

- каска строительная -1 шт.

- перчатки одинарные, обливные.

- респиратор – 1 шт.

- очки защитные – 1 шт.

- наушники (беруши) -1  шт.