Приложение № 5

ТИПОВОЕ  ЗАДАНИЕ

I-го этапа (отборочного) Конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019» на территории Республики Саха (Якутия) в г. Якутске

в номинации «Лучший штукатур»

- Название и описание номинации

  - Название номинации – «Лучший штукатур»;

  - В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

  - Штукатурные работы включают оштукатуривание поверхностей стен гипсовой штукатурной смесью и создание структуры декоративной цементной штукатуркой;

  - Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

- Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР»

  - Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием;

  - Оценка теоретических знаний тестированием.

- Практическое задание

  - Задание включает в себя нанесение штукатурных смесей, заглаживание поверхности гипсовой штукатурки, нанесение декоративной штукатурки.

  - На выполнение практического задания отводится 10 часов.

  - Качество оштукатуренного основания должно соответствовать параметрам высококачественной штукатуркии категории качества поверхности не ниже К3по СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.

  - Необходимо уметь:

    - производить измерения и контролировать уровни;

    - замешивать сухие строительные смеси;

    - наносить, разравнивать штукатурные смеси;

    - затирать и заглаживать поверхность нанесенной штукатурки;

    - создавать структуру декоративной штукатуркой.

- Теоретические знания

  - Общие знания о применяемых материалах;

  - Знания технологии выполнения штукатурных работ;

  - Техника безопасности.

- Материалы

В задании используются следующие материалы:

    - гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд;

    - грунтовка КНАУФ-Мультигрунд или КНАУФ-Бетоконтакт (в зависимости от типа основания);

    - цементная штукатурка КНАУФ-Диамант (Шуба или Короед).

    - коллер (для декоративного оштукатуривания).

- Рабочее место

  - Каждому участнику предоставляется рабочее место. Рабочая поверхность состоит из двух (или трех) стен, образующих не менее одного прямого угла в месте пересечения.Высота рабочей поверхности стен должна составлять1800-2500мм, суммарная ширина рабочих поверхностей – 2000-2500 мм, при этом ширина одной из них должна быть не менее 1500 мм. Общая площадь рабочей поверхности для оштукатуривания должна составлять 4,5-5.5 м2. Основанием могут служить стены из различных материалов: тяжелого и легкого бетона, кирпича, ячеистого бетона и т.п. При проведении конкурса в специально оборудованных мастерских, рабочей поверхностью могут служить кабинки, выполненные из различных материалов: бетона, кирпича, пазогребневых плит, гипсокартонных листов и т.п.

  - Для проведения декоративного оштукатуривания используется одна из поверхностей или отдельная плоскость размерами не менее: высота рабочей поверхности стен должна составлять не менее 1800-2200 мм, суммарная ширина рабочих поверхностей – 1600-2000 мм, при этом края захвата по ширине поверхности должны быть 1200 мм.

  - Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/удлинитель для подключения миксера, а также вода для приготовления растворных смесей.

- Описание практического задания:

Оштукатуривание поверхностей стен штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд. Формируемые углы должны быть равны 90°. Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от горизонтали и вертикали, неровности не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» для высококачественной штукатурки и категорию качества поверхности не ниже К2.

  - Выполнение затирки и заглаживания поверхности после нанесения штукатурки КНАУФ-Ротбанд.

  - Выполнение декоративного оштукатуривания на свободную тему цементной штукатуркой КНАУФ-Диамант, создание структуры.

Организаторы предварительно до начала конкурса выполняют грунтование поверхностей.Время на выполнение практического задания:

Первый день:

  - Оштукатуривание поверхности – 6 часов (включая перерыв на обед 1 час и необходимые технологические перерывы).

Второй день:

  - Декоративное оштукатуривание поверхности – 4 часов (включая технологические перерывы).

- Общий вид и размеры рабочих поверхностей:

- Порядок выполнения задания:

Первый день.Выполнение Задания (6 часов)

- Оштукатуривание поверхностей смесьюКНАУФ-Ротбанд;

- Проведение рабочих операций, необходимых для достижения качества поверхности не ниже К3;

- Уборка рабочего места.

Второй день. Выполнение Задания (4часа)

- Декоративное оштукатуривание поверхности смесью КНАУФ-Диамант;

- Создание структуры;

- Уборка рабочего места.

- Критерии оценки.

- Соблюдение технологии замешивания гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд-10баллов.

- Соблюдение технологии обработки гипсовых штукатурок КНАУФ – 20баллов.

- Отсутствие неровностей на поверхности после выполнения задания (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») – 10баллов

- Отсутствие отклонений оштукатуренной поверхности по вертикали и горизонтали (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») -15баллов.

- Выполнение декоративного оштукатуривания – 15 баллов.

- Соблюдение техники безопасности при проведении штукатурных работ -5 баллов.

- Чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению работ -5 баллов.

- Выполнение параметров технического задания - 10баллов.

- Список рекомендуемых инструментов и СИЗ для выполнения практического задания:

- Рулетка

- Уровень (1500 мм)

- Кельма

- Сокол

- Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.)

- Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.

- Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением

- Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л.

- Ведро 20 литров – 3 шт

- Подмости

- Щетка «Макловица»

- Правило, h – образный профиль (1500 мм.)

- Правило, профиль трапеция (1500 мм.)

- Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм.

- Гладилка стальная 120х80 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 150 мм.

- Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град.)

- Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм.

- Перчатки одинарные, обливные

- Респиратор

- Очки защитные

- Отвес