КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

Конкурсное задание Всероссийского этапа

Национального конкурса российских строителей

«СТРОЙМАСТЕР-2016»

в номинации «Лучший штукатур 2016 года»

Теоретическое задание:

включает в себя тестовую проверку знаний участников в следующих областях:

- область применения цементных и гипсовых смесей;

- технология штукатурных работ

- применяемые инструменты и сопутствующие материалы

- охрана труда

- оценка качества выполненных работ.

www.knauf.ru

Практическое задание:

Задание №1. Оштукатуривание поверхности стены из керамического кирпича сухой гипсовой штукатурной смесью КНАУФ Ротбанд.

Задание №2. Оштукатуривание поверхности стены декоративной штукатурной смесью КНАУФ-Диамант в свободном стиле.

Время на выполнение практического задания:

Задание №1 - захватка №1, захватка №2 (3 часа)

Задание №2 - захватка №3 (1,5 часа)

Описание рабочего стенда:

Задание №1. Две стены (1 - ширина 1500 мм, высота 1800 мм; 2 – ширина 600 мм, высота 1800 мм) из керамического кирпича с сформированным углом в 90°между ними. Общая площадь 3,78 м2.

Задание №2. КНАУФ-лист (ширина 800 мм, высота 1800 мм), закрепленный на стене из керамического кирпича.

Размеры и общий вид стенда:

| Задание №1 | Задание №2 |
| --- | --- |

Порядок выполнения работ:

Задание №1 (захватка №1, №2)

1. Провешивание поверхности стены

2. Приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд

3. Нанесение раствора на стену и разравнивание. Необходимо сформировать угол в 90° между поверхностью стен (захватка №1, захватка №2)

4. Выравнивание (подрезка) штукатурного слоя

5. Затирка тёркой с губкой, увлажнённой водой

6. Заглаживание поверхности, подготовка поверхности под оклейку обоями.

Задание №2

1. Приготовление раствора декоративной штукатурной смеси КНАУФ-Диамант

2. Нанесение раствора на поверхность стены и разравнивание.

3. Создание рисунка, экспозиции за счет фактуры штукатурки и других приспособлений при выравнивании штукатурки

Список предоставляемых инструментов и оборудования организаторами Конкурса:

- Рулетка

- Уровень реечный (1500 мм.)

- Кельма трапеция 160 мм.

- Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.)

- Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.

- Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением

- Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л. (1-1,5 мешка)

- Ведро 20 литров

- Щетка «Макловица»

- Правило, h – образный профиль (1500 мм.)

- Правило, профиль трапеция (1500 мм.)

- Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм.

- Гладилка  пластиковая 120х280 мм.

- Гладилка стальная 120х80 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм.

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 150 мм.

- Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град.)

- Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм.

- Перчатки одинарные, обливные

- Респиратор

- Совок

Примечание: допускается наличие дополнительного собственного инструмента и приспособлений для выполнения творческого задания (задание №2).