КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

Программа выполнения практического задания

Национального конкурса российских строителей

«СТРОЙМАСТЕР-2015»

в номинации «Лучший штукатур 2015 года»

Наименование практического задания: «Оштукатуривание поверхности стены из пенобетонных блоков (кирпич, ГКЛ) сухой гипсовой штукатурной смесью КНАУФ Ротбанд (Гольдбанд)»

Время на выполнение практического задания:

1 день – захватка №1, установка углозащитного штукатурного профиля, захватка №2 (2,5 часа)

2 день – захватка №2, захватка №1 (2,5 часа)

Описание рабочего стенда:

Стенд (ширина 2400 мм, высота 1800 мм) из пенобетонных блоков (кирпич, ГКЛ) со сформированными внутренними и наружными прямыми углами. Общая площадь оштукатуривания для каждого участника 6,1 м2. Средняя толщина штукатурного слоя составляет 10 мм (15 мм). На каждом стенде два рабочих места.

Размеры и общий вид стенда:

Инструменты:

- Шнурка 50 м.

- Уровень реечный (1,5; 2 м.)

- Отвес

- Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.)

- Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.

- Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением

- Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л. (1-1,5 мешка)

- Ведра 12 л. - 3 шт.

- Мастерок трапеция 120х180 мм.

- Щетка макловица

- Правило h - профиль 1,5; 2 м.

- Правило трапеция 1,5; 2 м.

- Кельма штукатурная (трауфель) 120х280 мм.

- Шпатель жесткий, ровный, нерж. рабочая часть длиной 1000 мм.

- Гладилка, нерж. рабочая часть 140х500 мм.

- Шпатель штукатурный, жесткая ровная  нерж. раб. часть 600 мм.

- Шпатель штукатурный 150 мм.

- Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 130х250 мм.

- Шпатель для глянцевания, жесткий, длина рабочей части 250-300 мм.

- Шпатель угловой (внутренний и наружный)

Порядок выполнения работ:

День 1 (захватка №1)

1. Провешивание поверхности стены.

2. Приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд (Гольдбанд).

3. Нанесение раствора на стены и разравнивание.

5. Выравнивание (подрезка) штукатурного слоя.

5. Затирка тёркой с губкой, увлажнённой водой.

6. 1-е заглаживание поверхности.4. Установка углозащитного штукатурного профиля-4шт (захватка №2).

День 2 (захватка №2)

1. Провешивание поверхности стены.

2. Приготовление раствора гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд (Гольдбанд).

3. Нанесение раствора на стену и разравнивание. Формирование прямых внутренних и наружных углов.

4. Выравнивание (подрезка) штукатурного слоя.

5. Затирка тёркой с губкой, увлажнённой водой.

6. 1-е заглаживание поверхности (захватка №2).Подготовка поверхности под оклейку обоями.

7. Затирка тёркой с губкой, увлажнённой водой (захватка №1).

8. 2-е заглаживание поверхности (захватка №1). Подготовка поверхности под высококачественную окраску.